| 版本 | 2.0版 |
| --- | --- |
| 日期 | 20260121 |

小型声学成像云台

本公司保留产品设计与规格的权力，届时恕不另行通知，所有资料均经过仔细核对，如有任何印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，印刷可能使资料内产品与实物有轻微差别，所有有关参数仅供参考，具体参数请以产品铭牌为准。

型号：XS-SCT15

小型声学成像云台

产品外观

产品介绍

小型声学成像云台（XS-SCT15）是利用传声器阵列测量一定范围内的声场分布的一体化云台设备，可用于被动测量声源的位置和辐射强度的状态，并用彩色云图方式显示出直观的声场图像，即声成像测量。该设备具备声音采集，图像采集，声音定位可视化等功能，搭载微型单轴云台实现周围环绕式可视化检测诊断，设备体积小、重量轻，可搭载于多种巡检机器人，为机器人巡检方式进一步赋能。设备支持可听声和超声波频段，可用于声源定位、异常声音测试、声源轨迹跟踪定位等针对稳态或高瞬态声源，静止或运动物体都可以获得极佳的检测效果，目前主要应用于高压气体泄漏检测及电力设备局部放电检测等场景。

主要功能

| ◆ 声场成像功能 | ◆ 局放检测功能 | ◆ 实时声纹图谱 | ◆ 局放类型分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆ 云台功能 | ◆ 漏气检测功能 | ◆ 泄漏量估算功能 | ◆ 自定义告警策略 |
| ◆ 参数调节功能 | ◆ 系统升级 | ◆ 设备自检功能 | ◆ 单目标/多目标检测 |
| ◆ 多语言切换 | ◆ 异音检测功能 |  |  |

产品特点及优势

◆ 外观轻巧，安装灵活，适用于机器人搭载

◆ 声学成像监测频段宽，可听声、超声均可覆盖

◆ 实时声源定位、成像快速、稳定

◆ 集成单轴云台,可通过指令控制

外观尺寸

XS-SCT15 产品尺寸图

性能指标

| 参数类型 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | XS-SCT15 |
|  声学成像参数 |  |
| 声传感器数量 | 128 个 |
| 声传感器类型 | MEMS 数字麦克风 |
| 传感器灵敏度 | -26±1 dBFS（1kHz Sensitivity @1Pa） |
| 测量声压范围 | -30dB~120dB |
| 测量频带范围 | 2kHz~65kHz |
| 最低成像灵敏度（1m) | 10KHz：3dB SPL 20kHz：-7dB SPL 40kHz：-12dB SPL 60kHz：4dB SPL |
| 多目标成像 | 支持 |
| 声学成像帧率 | ≥30 FPS |
| 检测距离 | 0.3m~130m |
| 典型应用场景 | 局部放电检测、压缩气体外泄漏检测、机械异音检测 |
| 泄漏检测灵敏度 | ≤0.1 L/min@10m，3bar |
| 可见光摄像头 |  |
| 摄像头像素 | 1200W |
| 视场角（FOV） | 60°±2° |
| 视频分辨率 | 1920*1080@30fps |
| 云台参数 |  |
| 材质 | 铝合金、ABS材料 |
| 水平旋转角度 | -170° ~ +170° |
| 垂直可调节角度 | 0~30° |
| 供电系统 |  |
| 额定输入 | DC12V 3A |
| 其它 |  |
| 工作温度 | -20℃～+55℃ |
| 贮存温度 | -30℃～+70℃ |
| 湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 |
| 重量 | <1kg |
| 数据传输接口 | 以太网 |
| 功耗 | ≤10W@25℃ |

注意事项

 注意定期清理麦克风阵列声孔，避免灰尘堵住声孔影响性能；

 云台定期清洁、正确润滑、避免过载，并在特殊环境（如风沙、潮湿）使用后及时保养

 表面有污渍时，可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭；

 使用方法必须按说明书规定的要求进行；

 使用时应避免受挤压和剧烈冲击；

 不要拆卸或改装；

 注意定期维护。