| 版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 20260205 |

声纹AI质检装置

本公司保留产品设计与规格的权力，届时恕不另行通知，所有资料均经过仔细核对，如有任何印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，印刷可能使资料内产品与实物有轻微差别，所有有关参数仅供参考，具体参数请以产品铭牌为准。

型号：XS-SW-30X

声纹AI质检装置

声纹分析引擎                          针式传感器

产品介绍

声纹AI质检装置，又称工业声纹检测或AI异音检测，是基于声学信号处理与人工智能算法的非接触式质量检测技术，通过捕捉和分析产品 / 设备运行时的声音指纹 (声纹)，自动识别其是否存在装配瑕疵、部件缺陷、功能异常等问题，实现生产线产品质量的自动化、智能化、全流程管控。

每个正常运行的产品都有其独特的声学指纹，由其材料特性、几何结构和装配精度决定。当产品存在缺陷 (如零件磨损、装配不当、密封失效等) 时，其运行声音会发生细微变化，这些变化可通过AI算法精准捕捉和分析。

产品尺寸

声纹分析引擎尺寸图

针式传感器尺寸图

系统组成

- 声纹分析引擎：集信号处理模块、AI算法模型于一体。实现降噪、滤波、信号放大等预处理，提升信号质量，并结合内置核心算法模块，包含特征提取器、深度学习模型和异常诊断系统，支持实时运算，满足生产线毫秒级检测需求，降低网络延迟；

- 针式传感器：高灵敏度针式传感器，负责捕捉产品运行声音；

- PLC I/O控制：连接生产线PLC系统，实现不合格品自动分拣、报警等操作

- LED显示屏：实时显示检测结果（正常/异常）

主要功能

- 声纹特征提取：从采集的声音信号中分离出产品异音特征 (摩擦、撞击、啸叫等)，包括声纹图、频谱图、时频域图等多维音频特征。

- AI模型比对：深度学习模型实时比对产品声纹与预设的正常/异常声纹库，识别特征差异。

- 异常判定：基于特征差异度，自动输出合格/不合格判定结果，同时标注异常类型。

优势特点

- 替代人工，提升效率：解决传统人工质检标准不统一、漏检误检率高、效率低 (每分钟的痛点，检测效率提升10倍以上，准确率达99.5%；

- 全流程覆盖：可实现100%在线实时检测，避免批量不合格品流入市场；

- 数据可追溯：完整记录每个产品的声纹数据与检测结果，支持质量追溯与生产优化；

- 持续进化：依托AI大模型在线学习能力，可自主发现未知故障类型，持续提升检测精度

性能指标

| 产品型号 | XS-SW-30X |
| --- | --- |
| 工业指标 |  |
| 供电 | DC：12V，支持DC9V~15V供电，φ5.5mm圆口 POE：802.3at，Class4 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10 M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 4G通讯 | 支持全网通 4G通讯 |
| 功耗 | ＜4W |
| 过压保护 | 支持 |
| 过流保护 | 支持 |
| 防护等级 | IP51 |
| 防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb |
| 工作温度和湿度 | 工作温度：-30℃~60℃，湿度小于90%（无凝结） |
| 传感器指标 |  |
| 传感器类型 | 针式传感器（可按需求定制） |
| 灵敏度 | 500mV/g |
| 频率响应 | 10~20000Hz |
| 谐振频率 | >38kHz |
| 传感器尺寸 | Φ30*75mm |
| 传感器安装方式 | 支架安装 |
| 物理特性 |  |
| 声纹装置尺寸 | 178*110*40mm |
| 声纹装置重量 | ＜0.75kg |
| 通道数量 | 2通道 |
| 接口类型 | RJ45/模拟信号 |
| 传感器接口类型 | 航插 |
| 工作指示灯 | 电源指示/信号指示/故障指示 |
| 内部存储 | 32G |
| SD卡扩展 | 最大支持2TB Micro SD卡 |
| 设备材质 | 铝合金 |
| 声纹装置安装方式 | 配合支架安装 |
| 功能特性 |  |
| 采样率 | 48kHz |
| 采样模式 | 同步采样 |
| 硬件复位 | 支持 |
| RTC | 支持 |
| 外壳接地 | 支持 |
| 网络协议 | HTTP、TCP、Websocket、NTP、LTE等 |
| 参数配置 | 内置Web页面 |
| 固件升级 | 支持 |
| 软件升级 | 支持 |
| 用户管理 | 单用户、支持修改密码 |
| 典型应用场景 | 工业生产线产品声纹监测 |

注意事项

- 安装时传感器需要接触被检测设备，避免接触不良；

- 安装过程中避免尖锐硬物刮擦传感器本体，以免损坏传感器灵敏度；

- 安装传感器的结构件或支架要避免强烈震动与冲击；

- 避免将设备安装在长期潮湿、腐蚀性环境。